附件：

安庆市立医院新区门诊大厅形象墙制作方案

一、院徽材质：采用厚度1.2mm“连众”品牌sus304不锈钢板，激光切割，表面拉丝处理，喷涂“眼睛牌”烤漆，四周激光焊接50mm加厚边框。

二、院训等中英文材质：采用厚度1.2mm“连众”品牌sus304不锈钢板，激光切割，表面先拉丝处理，再电镀仿古纹路，四周激光焊接50mm加厚边框。

三、安装工艺：预制安装字模，电脑绘制大样图，在墙面精准定位，以pvc板云石胶垫底支撑，再行安装徽标文字，并以同色结构胶收口封边处理。

四、拆除墙面字模，保洁清场。

投标制作商请提供材料样板、类似样品及产品质量检验报告，并承诺终身维护。

五、由于安装高度较高，请各制作商提供相关高层建筑立体字制作安装合同复印件（层高20层以上）。

六、制作内容。

| 序号 | 品 名 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院 徽 | 3m×3m×1个 |
| 2 | 院 训 | 1m×1m×8个 |
| 3 | 安庆市立医院 | 0.9m×7个 |
| 4 | 英文字母 | 0.4m×23个 |

七、效果图。